中国科学技术大学计算机学院

《数字电路实验》报告

实验题目：lab2_寄存器堆与队列

学生姓名：胡毅翔

学生学号：PB18000290

完成日期：2020年5月5日

计算机实验教学中心制

2019年09月

实验目的

- 掌握寄存器堆（Register File）和存储器（Memory）的功能、时序及其应用

- 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

实验环境

- PC一台

- Windows或Linux操作系统

- Vivado

- vlab.ustc.edu.cn

- Logisim

- Nexys4DDR开发板

实验设计

实验1 寄存器堆

设计目标

设计参数化的寄存器堆，其逻辑符号如图1所示。该寄存器堆含有32 个寄存器（r0 ~ r31，其中r0的内容恒定为零），寄存器的位宽由参数WIDTH指定，具有2个异步读端口和1个同步写端口。数据通路如图2。

图 1

图 2

端口声明

端口声明如下：

module register_file                    //32 x WIDTH register file

#( parameter WIDTH = 32 ) (     //data width

input clk,                     //clock

input [ 4: 0 ] ra0,           //read address 0

output [ WIDTH - 1: 0 ] rd0, //read data 0

input [ 4: 0 ] ra1,           //read address 1

output [ WIDTH - 1: 0 ] rd1, //read data 1

input [ 4: 0 ] wa,            //write address

input we,                      //write enable

input [ WIDTH - 1: 0 ] wd    //write data

);

设计实现

将对应地址的数据送至对应端口，同时根据写信号是否有效，写入数据。

核心代码

核心代码如下：

assign rd0 = mem[ ra0 ];

assign rd1 = mem[ ra1 ];

always @( posedge clk )

begin

if ( we )

begin

mem[ wa ] <= wd;

end

end

仿真结果

仿真结果如下(图2)：

图 3

结果分析

仿真结果表明设计，运行效果与设计目标相同。

实验2 存储器

设计目标

存储器与寄存器堆的功能类似，都是用于存储信息，只是存储器的容量更大，配置方式更多，例如ROM/RAM、单端口/简单双端口/真正双端口、分布式/块式等方式。设计存储器可以通过行为方式描述，也可以通过IP例化方式实现。

设计一容量为16 x 8位（即深度DEPTH：16，宽度WIDTH：8）的单端口RAM，其逻辑符号如图3所示。

图 4

端口声明

端口声明如下：

module  ram_16x8               //16x8bit single portRAM

(input  clk,             //clk (posegde enable)

input en, we,          //enable,write enable

input [ 3: 0 ]  addr, //address

input [ 7: 0 ]  din,  //input data

output [ 7: 0 ]  dout //output data

);

设计实现

数据通路如下：利用IP核中的Block Memory Generator以及Distributed Memory Generator，分别生成16×8位块式存储器及16×8位分布式存储器

仿真结果

块式存储器

仿真结果如下：

图 5

分布式存储器

仿真结果如下：

图 6

实验3 FIFO队列

设计目标

利用例化的存储器IP（16 x 8位块式的单端口RAM）和适当的逻辑电路，设计实现数据宽度为8位、最大长度为16的FIFO队列，其逻辑符号如图-9所示。入队列使能（en_in）有效时，将输入数据（din）加入队尾；出队列使能（en_out）有效时，将队列头数据输出（dout）。队列数据计数（count）指示队列中有效数据个数。当队列满（count = 16）时不能执行入队操作，队列空（count = 0）时不能进行出队操作。在入对使能信号的一次有效持续期间，仅允许最多入队一个数据，出队操作类似。FIFO队列逻辑符号及数据通路如下：

图 7

图 8

由上述目标知，须完成取信号边沿的模块，取信号边沿后的使能信号仅维持一个周期。

端口声明

取信号边沿

module edg(

input clk, rst,//clock,reset

input y,       //input signal

output p       //outout signal

);

FIFO队列

module fifo_dist

(

input clk, rst,            //clock,reset

input [ 7: 0 ] din,       //enqueue data

input en_in,               //enqueue enable

input en_out,              //dequeue enable

output [ 7: 0 ] dout,     //dequeue data

output reg [ 4: 0 ] count //length of queue

);

设计实现

取信号边沿

通过有限状态机实现，状态图如下：

图 9

FIFO队列

通过有限状态机实现，分为队空，队满，其他三个状态。

状态图如下：

图 10

同时通过两段式状态机，修改head，tail，count等数据，实现对队列的控制。

核心代码

取信号边沿

//output logic

assign p = ( state == S1 );

//next state logic

always @ *

begin

next_state = state;

case ( state )

S0:

if ( y )

next_state = S1;

S1:

if ( y )

next_state = S2;

else

next_state = S0;

S2:

if ( !y )

next_state = S0;

default:

next_state = S0;

endcase

end

FIFO队列

//next_state logic

always @( posedge clk, posedge rst )

begin

if ( rst )

next_state = 2'b0;

else

begin

case ( { edg_in, edg_out, state } )

4'b1000:

next_state <= S1;

4'b1001:

if ( count == 5'd15 )

next_state <= S2;

4'b0110:

next_state <= S1;

4'b0101:

if ( count == 5'd1 )

next_state <= S0;

default:

next_state <= next_state;

endcase

end

状态的控制如上代码所示，其他状态值，如head，tail，count作类似处理即可。

仿真结果

取信号边沿

仿真结果如下：

图 11

FIFO队列

仿真结果如下：

图 12

结果分析

队列的仿真结果符合设计目标。

实验总结

本次实验复习了上学期所学的Verilog的基本知识，并通过寄存器堆、存储器及队列，实现了对组合逻辑电路和时序逻辑电路的巩固，为下一个实验单周期CPU设计打下基础。

意见建议

希望能提供testbench文件，以统一检查效果。

思考题

题目

如何利用寄存器堆和适当电路设计实现可变个数的数据排序电路。

解答

已在实验报告中的进阶目标中体现 对每个数据增加顺序域(4位)和有效位(1位)，共5位。每次有数据入队时，将该数据的有效位置1，同时与队列中的数据比较。根据比较结果(若入队数据比某队内数据大，则返回1)，根据返回的1的个数，对入队数据的顺序域赋值。若入队数据比某队内数据小，则该队内数据的顺序域加一。出队时，同理，将出队数据与其他队内数据比较，修改对应顺序域，同时将出队数据的顺序域及有效位置0。